Утверждаю

Директор ТОО ____________

___________ ________________

подпись 	фамилия, инициалы

«_____»___________ 20 ___ г.

дата

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

(наименование объекта по договору)

| Согласован АО «УМЗ»: | Разработал: |
| --- | --- |
| Директор по безопасности производства _____________ ________________ подпись фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. дата | Главный технический руководитель или начальник ПТО предприятия _____________ ________________ подпись фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. дата Проверил: |
| Начальник ОФЗО _____________ ________________ подпись фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. дата |  |
| Заместитель директора производства или начальник цеха _____________ ________________ подпись фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. дата | Руководитель или специалист по ОТ и ООС предприятия _____________ ________________ Подпись Фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. дата |
| Руководитель службы или инженер по ОТ и ООС подразделения Заказчика _____________ ________________ подпись фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. - Начальник ОКСиР _____________ ________________ подпись фамилия, инициалы «_____» __________ 20 ___ г. дата |  |

## Содержание

|  | 1. Наименование работ и место проведения работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Организационно-подготовительные мероприятия |  |
|  | 3. Пояснительная записка и технологическая карта выполнения работ 4. Ситуационные планы, графические материалы |  |
|  | 5. Мероприятия по обеспечению производственной безопасности |  |
|  | 5.1 Общие меры безопасности |  |
|  | 5.2 Обеспечение безопасности и охраны труда |  |
|  | 5.3. Безопасность и охрана труда при работе с лесами, подмостями, вышками * |  |
|  | 5.4. Безопасность и охрана труда при работе с переносным электроинструментом* |  |
|  | 5.5 Безопасность и охрана труда при работе с ручным слесарным инструментом* |  |
|  | 5.6. Обеспечение промышленной безопасности 5.7. Требования по пожарной безопасности 5.7.1 Порядок организации и проведения огневых работ 5.8. Охрана окружающей среды 6. Требования внутри объектового режима и меры, предотвращающие несанкционированные действия в отношении имущества АО «УМЗ». 7. Инвентарь и инструмент, требуемый для выполнения работ 8. Используемая документация 9. Маршрут передвижения работников по территории АО «УМЗ» 10. Лист ознакомления с ППР |  |
|  | 11.Лист ознакомления с приложением А инструкции СТ28.0021 «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями» |  |

* разделы присутствуют в ППР при необходимости, регламентируют меры безопасности по конкретному виду работ (например: работы с лесами, автокраном, автовышкой, экскаватором, земляные работы, работа с ручным слесарным инструментом, электроинструментом и т.д)

- 1 Наименование и место проведения работ

- Раздел содержит данные наименовании проекта, месте проведении работ

2 Организационно-подготовительные мероприятия

Заказчику необходимо совместно с подрядчиком выполнить следующее:

- Ознакомить Подрядчика с маршрутами передвижения по АО '''УМЗ'', инструкцией по ПБ, инструкцией по БиОТ №24.001 «Общезаводская инструкция по БиОТ для работников АО «УМЗ»

- Оформить акт –допуск (наряд-допуск).

- Определить Подрядчику места складирования материалов, отходов и т.д.

- Подрядчику производить складирование отходов, мусора по мере накопления (по окончании рабочей смены), в контейнер Подрядчика.

- Подключить электрооборудование, а также обеспечить освещением места производства работ согласно ''ПТЭ электроустановок потребителей'' и ''ПТБ при эксплуатации электроустановок и потребителей Республики Казахстан''.

- Освободить зону ведения работ от посторонних предметов и мусора. Проходы к месту ведения работ должны быть свободными.

- Указать Подрядчику места (на безопасном расстоянии) под установку контейнеров для хранения инвентаря, оснастки, оборудования.

8.	Указать Подрядчику место подключения вагончика и другого необходимого оборудования.

9.	Составить заявку для подключения электроинструмента.

3 Пояснительная записка (вид работ) и технологическая карта выполнения работ

- ППР разработан на работы (вид работ) в соответствии с требованиями СТ 28.0021

- К работам необходимо приступить только после выполнения всех требований, указанных в разделе 1.

- Перед началом работ должны быть выполнены: мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ, подведено электричество (при необходимости).

- Ремонт осуществляется поэтапно.

- Работы по этапам выполнять в следующей технологической последовательности. Например при работах по антикоррозийному покрытию:

- Подготовительные работы;

- Очистка щетками металлических поверхностей;

- Обеспыливание;

- Антикоррозионное покрытие;

- Вынос мусора

.

Технологическая карта составлена на выполнение (вид работ). Вид ремонта подразумевает (краткое описании работ). Выполнение работ по ремонту производится в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011.

Материалы, применяемые для выполнения работ, отвечают требованиям действующих стандартов, ТУ и норм.

При применении сгораемых материалов должны соблюдаться требования СНиП РК 2.02-05-2009* - Пожарная безопасность зданий и сооружений и ППБ РК 2014.

### Мероприятия по обеспечению пооперационного контроля качества

Важным моментом, способствующим выполнению работ, является пооперационный контроль качества выполняемых работ. Он призван обеспечить соблюдение технологии и последовательное выполнение рабочих операций. Этапы, на которых производят пооперационный контроль качества выполняемых работ, знаменуют завершение одной технологической операции и переход к другой операции, выполнение которой, сделает невозможным оценку качества работ произведенных при выполнении предыдущей технологической операции. Ответственным лицом за качественное и последовательное выполнение работ на объекте является производитель работ. Результаты произведенных осмотров качества выполненных работ отражаются в актах скрытых работ. В акте отображаются следующие параметры: предъявляемые к осмотру работы, соответствие их нормативной и сметной документации, примененные материалы, сроки выполнения работ, разрешение на производство работ следующего технологического этапа.

4 Ситуационный план, графические материалы (в т.ч. схемы установки автокрана, вышки или места складирования баллонов с техническими газами, схемы расстановки стропальщиков, места складирования материалов, отходов и др.)

5. Мероприятия по обеспечению производственной безопасности

5.1 Общие меры безопасности (подраздел содержит общие мероприятия по обеспечению безопасности, которые не относятся к другим подразделам или могут содержаться одновременно в нескольких других подразделах и помещены в данный во избежание повторяющейся информации)

5.1.1 Работы по текущему ремонту трубопроводов вести в соответствии с требованиями «Наряда-допуска» («Акта-допуска»).

- 5.1.2 Производителю работ провести целевой инструктаж по наряду-допуску по выполнению работ повышенной опасности. Ознакомить персонал с описью работ и составом данного ППР. Определить порядок и последовательность выполнения СМР наиболее безопасными способами.

- 5.1.3 Во всех случаях место производства работ (монтажную зону) необходимо оградить соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». Выставить наблюдающего. Посторонних лиц в зону монтажа не допускать!

- 5.1.4 Работы выполнять в касках, рукавицах, на высоте – с испытанными предохранительными поясами лямочного типа согласно ГОСТ32489-2013, закрепленными стропами (страховочными канатами) к анкерным точкам, и в обуви с нескользящей подошвой. При работе на высоте работники должны пользоваться касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

- 5.1.5 Работы на высоте вести с рабочего настила щитов, уложенных на металлоконструкции подмостей (вышки), надежно установленных и закрепленных к несущим элементам эстакады.

- 5.1.6 Запрещается одновременное выполнение работ и нахождение людей в 2-х и более ярусах по высоте.

- 5.1.7 Во всех случаях запрещается нахождение людей под поднимаемым (опускаемым) грузом.

- 5.1.8 Во время работы и при перерывах запрещается оставлять незакреплённые предметы. Инструмент, инвентарь, приспособления, заготовки и материалы необходимо хранить в закрепленном состоянии в ящиках или в специальной таре на площадках обслуживания. В конце каждой смены производить очистку места проведения работ от строительного мусора, складируя в специально отведенное место.

- 5.1.9 Для подъёма материалов, инструмента и мелкоштучных заготовок, и деталей весом до 35 кг использовать испытанный пеньковый канат и отводной блок. В остальных случаях подъем «грузов» выполнять с помощью ручной тали Q=0,5 тс. и оттяжек. Сбрасывать металл, детали и инструмент с высоты – запрещается!

5.1.10 Внимание! При выполнении работ использовать только исправные стропы, грузозахватные приспособления и оттяжки, соответствующие весу поднимаемого груза. Все используемые грузоподъёмные приспособления осматриваются стропальщиком перед применением, должны быть исправными. Вес поднимаемого груза не должен превышать грузоподъёмности применяемых грузоподъёмных механизмов. Исключить рывки, удары, вращение и падения. Обеспечить сохранность оборудования. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ все команды подаются «старшим», кроме команды «Стоп!», которую может подать любое лицо, заметив опасность.

- 5.1.11 Рабочих обеспечить испытанными предохранительными поясами лямочного типа согласно ГОСТ 32489-2013, канатами страховочными, касками, спецодеждой, рукавицами, очками и обувью с нескользящей подошвой. Получить необходимые СИЗ, укомплектовать аптечку (для оказания первой помощи).

- 5.1.12 Ежедневно перед началом работ производить осмотр СИЗ, инструмента, приспособлений и др. Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

- 5.1.13 При работе с минеральной ватой следует избегать ее распыления, минеральную вату и изделия из нее нужно аккуратно складировать в мешки – не бросать. При попадании на кожу волокон минеральной ваты их следует удалять без резких усилий, избегая втирания. При работе с минеральной ватой и изделиями из нее нужно обязательно использовать защитные очки, респираторы, рукавицы.

5.1.14 При производстве СМР и РПО необходимо соблюдать меры безопасности и охраны труда в строительстве согласно СН РК 1.03-05-2011 (указанные в соответствующих разделах), СП РК 1.03-106-2012, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, а также требования БиОТ №14.001.

- 5.2 Обеспечение безопасности и охраны труда

(согласно СН РК 1.03-05-2011)

- Совместно с Заказчиком разработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ и отразить их в акте-допуске (наряде-допуске).

- Перед началом производства работ каждый рабочий должен ознакомиться с ППР под роспись, пройти инструктаж по «Общезаводской инструкции по безопасности и охране труда для работников АО "УМЗ" (БиОТ № 14.001) и расписаться в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (для работников подрядных организаций).

- До начала производства подрядных работ руководитель подразделения, на балансе которого находятся здания и сооружения (либо закреплены территории), являющиеся зонами выполнения этих работ, должен ознакомить руководителя подрядной организации под личную подпись в листе ознакомления с:

  - СТ 28.0021;

  - требованиями СМОС и СМОЗиОБТ, предъявляемыми к организациям, работающим на территории АО «УМЗ», согласно ИП 14.0025 (приложение А);

-политикой руководства АО «УМЗ» в области менеджмента (качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда), а также в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, и «Кодексом производственной безопасности», размещенными на внешнем сайте АО «УМЗ» (http://www.ulba.kz/ru/);

  - картами рисков подразделения в зоне выполнения работ;

  - возможными экологическими аспектами их деятельности.

Руководитель подрядной организации в свою очередь должен ознакомить с перечисленными документами под личную подпись персонал подрядной организации.

- Работы выполнять согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», «Общих правил безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности», «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «ППБ РК 2014», «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан».

- При производстве работ соблюдать требования по «Общезаводской инструкции по безопасности и охране труда для работников АО "УМЗ" (БиОТ № 14.001).

- В месте временного складирования мусора устраивается ограждение, ограничивающее попадание рабочих в опасную зону. Ограждения из спецленты на устойчивых опорах (Н = 1,5 м).

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Производство работ без защитной спецодежды. Рабочий должен быть одет в спецодежду, сапоги или ботинки. При работе внутри и снаружи здания использовать – респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» или его аналог (при наличии требований к их ношению). Куртка должна быть застёгнута, а брюки одеты навыпуск.

- Работа и перемещение по строительной площадке без строительных касок запрещается (При наличии требований к их ношению). Рабочие места должны быть оснащены норм комплектами ручного инструмента и средствами малой механизации.

- Ежедневно, перед началом рабочей смены, рабочий обязан проверять техническое состояние и исправность инструмента, инвентаря и оборудования.

- При работе на высоте 1,3 м и более, при отсутствии ограждения, обязательно выполнять страховку при помощи предохранительного пояса. Крепление пояса или страховочного каната осуществляется только к надёжным, устойчивым строительным конструкциям. Места крепления предохранительных поясов или страховочного каната должно определить лицо – ответственное за безопасное производство работ из числа ИТР Подрядчика. Использовать предохранительные пояса согласно паспорту и инструкции по эксплуатации предохранительного пояса. Работы проводить по акту-допуску, оформленному подрядной организацией совместно с Заказчиком.

- Применяемые при работе лестницы, стремянки, подмости, леса должны быть исправны, испытаны, а при установке надежно закреплены.

- Зону ведения работ оградить, вывесить предупреждающие знаки и прекратить доступ посторонних лиц в зону ведения работ.

- Проверить и убедиться в исправности закрепленного инструмента, приспособлений и средств защиты.

- Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

5.3 Обеспечение промышленной безопасности

- Перед началом работ ознакомить персонал подрядной организации с планом ликвидации аварии подразделения под подпись (при наличии ПЛА в подразделении).

- Персонал подрядной организации, выполняющий работы на опасном производственном объекте, должен быть обучен по вопросам промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

- Производство работ с использованием опасных технических устройств (ОТУ-краны, оборудование, работающее под давлением, вышки, компрессорные установки). (Пункт заполняется, если в процессе работы используются ОТУ.  В этом разделе описываются безопасные условия работы в соответствии с правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации ОТУ действующими в РК).

5.4 Требования по пожарной безопасности. (при разработке ППР обязательно параллельно разрабатывать мероприятия по пожарной безопасности по рекомендуемой форме РД СДБП 14.006 и назначать приказами ответственных; мероприятия и приказы необходимо прикладывать к ППР на этапе согласования)

1 Настоящий раздел устанавливает общие требования пожарной безопасности при строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте зданий и сооружений, строительстве и эксплуатации временных зданий и сооружений на строительных площадках (объектах АО «УМЗ»).

2 При производстве строительно-монтажных, ремонтных и других работ, должны соблюдаться требования «Правил пожарной безопасности» Республики Казахстан, СТ 28.0021, РД СДБП 14.026, РД СДБП 14.006, а также требования других нормативных документов, государственных стандартов, приказов, распоряжений, применяемых в АО «УМЗ».

3 До начала работ на строительных площадках (объектах АО «УМЗ») подрядная организация совместно с администрацией объекта, на котором будут выполняться строительно-монтажные, ремонтные и другие работы, разрабатывает «Мероприятия по пожарной безопасности», которые являются неотъемлемой частью Проекта производства работ и входят в его состав, а также приказами назначают ответственных за их выполнение.

4 До начала работ, персонал подрядной организации, выполняющий строительно-монтажные, ремонтные и другие работы на строительных площадках (объектах АО «УМЗ») проходит вводный противопожарный инструктаж в негосударственной противопожарной службе оказывающей услуги по противопожарной защите АО «УМЗ».

Вводный противопожарный инструктаж проводится по Программе вводного инструктажа.

5 Непосредственно на рабочем месте (объекте АО «УМЗ») до начала работ, с персоналом подрядной организации проводится первичный противопожарный инструктаж.

Первичный противопожарный инструктаж проводится руководителем подразделения (на территории, либо в зданиях которого проводятся работы), либо лицом назначенным приказом по подразделению за проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе Первичного противопожарного инструктажа.

Программа проведения Первичного противопожарного инструктажа разрабатывается подразделением (на территории, либо в зданиях которого проводятся работы) и утверждается руководителем подразделения.

Объем и содержание «Программы» определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин, обстоятельств, объема и вида работ.

6 Непосредственный (линейный) руководитель работ подрядной организации, отвечающий за организацию и проведение работ, лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности, а также работники,  выполняющие электрогазосварочные работы, работы с использованием бензореза, клея, мастики, полимерных материалов, паяльных ламп, факелов, горелок, битума, а также работ сопровождающихся выделением тепла и искр на строительных площадках (объектах АО «УМЗ»), проходят обучение по программе пожарно-технического минимума в учебных центрах с отрывом от производства с периодичностью не реже одного раза в три года.

7 Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке (объекте АО «УМЗ») своевременное выполнение противопожарных мероприятий, организацию пожарной охраны, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации и непосредственный (линейный) руководитель работ подрядной организации.

8 Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ на строительной площадке (объекте АО «УМЗ») возлагается в равной степени:

-  на непосредственного  (линейного) руководителя  работ подрядной организации или лицо его замещающее;

- на руководителя подразделения в помещении, или на территории которого осуществляются указанные работы.

5.4.1  Порядок организации и проведения огневых работ

1. Организация и проведение огневых работ на строительных  площадках (объектах АО «УМЗ») осуществляется в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности»  Республики Казахстан и Инструкцией «Порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ в АО «УМЗ» (РД СДБП 14.006).

2. До начала проведения огневых работ, руководитель подразделения либо лицо ответственное  за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа  назначенного приказом, распоряжением по подразделению, в помещениях или на территории которого  осуществляются огневые  работы, проводить инструктаж исполнителей огневых работ по исполнению требований Инструкции  «Порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ в АО «УМЗ» (РД СДБП 14.006).

Исполнение требований изложенных в Инструкции  «Порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ в АО «УМЗ» (РД СДБП 14.006) подлежат исполнению в полном объеме  организаторами и исполнителями огневых работ.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых работ подрядной организацией несут:

-   непосредственный (линейный) руководитель работ подрядной организации, отвечающий за организацию и проведение работ на строительной площадке (объекте АО «УМЗ»);

-  руководитель подразделения,  в помещении или на территории которого осуществляются указанные работы.

4. Ответственность за разработку противопожарных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение огневых работ, несут ответственные за организацию огневых работ (непосредственный (линейный) руководитель работ подрядной организации, отвечающий за организацию и проведение работ на строительной площадке (объекте АО «УМЗ») и руководитель подразделения,  в помещении или на территории которого осуществляются указанные работы).

5. Ответственность за подготовку зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования, строительных конструкций к проведению огневых работ, несет  ответственный за подготовку к проведению огневых работ.

6. Ответственность за применение исполнителем огневых работ исправной аппаратуры, оборудования и инструмента, за выполнение огневых работ с соблюдением мероприятий, указанных в Разрешении, а также мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разработанных ответственными за организацию огневых работ подразделения и подрядной организации, несет ответственный за проведение огневых работ.

7. Ответственность за выполнение требований инструкций по выполнению огневых работ несет исполнитель огневых работ.

8. Ответственность за осмотр помещения (территории, установки, оборудования и т.д.) после окончания огневых работ несет ответственный за пожарную безопасность данного помещения (территории, установки, оборудования и т.д.).

9. Исполнитель огневых работ должен:

9.1 Иметь при себе Разрешение на проведение огневых работ, квалификационное удостоверение (для сварщиков), удостоверение установленного образца о прохождении пожарно-технического минимума.

9.2 Убедиться в исправности сварочного оборудования и инструмента, ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ, убедиться в выполнении требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т. д.).

9.3 Приступать к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ.

9.4  Выполнять только ту работу, которая указана в Разрешении.

9.5 Соблюдать меры пожарной безопасности, предусмотренные в Разрешении и дополнительных мероприятиях  к нему.

9.6 После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения, убедиться в выполнении всех мероприятий, указанных в Разрешении и отсутствии причин которые могут  привести к возникновению пожара.

9.7 Место проведения работ, после осмотра, убедившись в отсутствии угрозы возникновения пожара (возгорания) передать ответственному за пожарную безопасность помещения (территории, установки, оборудования и т.д.) для организации периодических осмотров места их проведения.

9.8  Все рабочие (специалисты)  привлекаемые  к  огневым работам, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

10. Правила эксплуатация электроустановок сторонних потребителей (подрядных организаций) подключенных от электрических сетей АО «УМЗ»

Эксплуатация электроустановок сторонних потребителей (подрядных организаций) подключенных от электрических сетей АО «УМЗ» производится с выполнением следующих требований.

10.1 Подключение и эксплуатация электроустановок          производится согласно нормативных документов Республики Казахстан и документов АО «УМЗ», действие которых распространяется на подрядные организации:

-  Правила пользования электрической энергии.

-  Правила устройства электроустановок.

-  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

-  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

-  Правила пожарной безопасности.

10.2  Для подключения к сетям АО «УМЗ» необходимо:

-  Запросить в СДТП АО «УМЗ» технические условия и выполнить их.

- Составить с подразделением АО «УМЗ» (от которого будет выполнено подключение) «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон».

- Направить в СДТП сведения о электротехническом персонале подрядной организации, которые будут эксплуатировать свои электроустановки;

- В подрядной организации должен быть назначен приказом  ответственный за эксплуатацию электроустановок из числа руководителей или специалистов, имеющий 4 группу допуска в электроустановках до 1000В и 5 группу допуска в электроустановках выше 1000В;

- Заключить договор аренды с АО «УМЗ» или договор с электроснабжающей организацией (копию договора направить в СДТП).

10.3 Подача напряжения на электроустановки подрядной организации возможна после выполнения требований п.п.1 и 2.

10.4 Эксплуатация электроустановок осуществляется с выполнением требований указанных в документах согласно п.1.

- 5.5 Охрана окружающей среды

При проведении работ необходимо:

- Соблюдать требования Экологического кодекса РК.

- Использовать исправную автотранспортную технику, прошедшую технический осмотр и имеющую характеристики выхлопов газов, соответствующие установленным нормам.

- Осуществлять сбор и складирование отходов при производстве строительно-монтажных работ в контейнеры, с последующим вывозом их на свалку.

- Хранить и использовать опасные вещества, таким образом, чтобы исключить аварийную ситуацию или загрязнение почвы и воды.

- Осуществлять хранение и применение легковоспламеняющихся жидкостей и сильнодействующих ядовитых веществ и материалов, используемых для проведения строительно-монтажных работ, осуществлять в соответствии с «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утв. постановлением Правительства РК от 17.11.2010 №1202, технических регламент «Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей», утв. постановлением Правительства РК от 29.12.2007 №1398, технических регламент «Требования к безопасности токсичных и высокотоксичных веществ» утв, постановлением Правительства РК от 19.11.2010 №1219.

- Обеспечивать выполнение всех работ, в соответствии с требованиями СТ 28.0021-12 – «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями».

- При производстве работ ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства несет руководитель работ ТОО «________» или лицо его замещающее и руководитель подразделения, в помещении или на территории которого осуществляются указанные работы, в равной степени.

- 6 Требования внутри объектового режима и меры, предотвращающие несанкционированные действия в отношении имущества АО «УМЗ»

1. Работники подрядной организации, находящиеся и выполняющие работы на территории АО «УМЗ», обязаны соблюдать режимные требования согласно СТ 28.0021 приложение «А», И19.0008, ИП190003.

2. Представитель подразделения (цех-заказчик) - проводит инструктаж с ответственными лицами подрядной организации по соблюдению режимных требований (СТ 28.0021 приложение «А», И19.0008, ИП 19.0003) при пребывании их на охраняемой территории. В свою очередь ответственные лица подрядной организации обеспечивают ознакомление и инструктаж с режимными требованиями персонала с оформлением протокола по ФЗ под подпись

- 3. Руководитель работ (ФИО, назначен приказом, или лицо его замещающее), обеспечивает контроль за соблюдением режимных требований работниками подрядной организации, производящими СМР, предотвращение несанкционированных действий в отношении имущества АО «УМЗ» и контролирует доступ и перемещение персонала подрядной организации на месте проведения работ.

- 4. При невыполнении работником подрядной организации режимных требований АО «УМЗ», доступ работника на территорию аннулируется до принятия ОФЗО решения о целесообразности дальнейшего участия данного работника в производстве работ.

- 5. Руководитель работ (должность, ФИО) обеспечивает контроль предотвращения несанкционированных действий в отношении имущества АО «УМЗ» (цеха) и выполнения режимных требований работниками подрядной организации, производящих монтажные работы на участке выполнения работ.

- 7. Инвентарь и инструмент требуемый для выполнения работ

Таблица 1. Инвентарь и инструмент, требуемый для выполнения работ

| № | Наименование | Тип, марка, ГОСТ, №чертежа | Техническая характеристика | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автотранспорт | ЗИЛ-130 | Q=3,5т. | Транспортировка узлов и деталей до места монтажа. |
| 2 | Подмости строительные Трапы настила Лестницы |  | В проекции на фасад 100м2 24м2 9шт | Выполнение СМР на высоте |
| 3 | Стропы | СТЛП 1.0/2500 | Q=1,0т, 2-х петл. | Подъем, спуск, оборудования, узлов и деталей |
| 4 | Углошлифовальная машинка | DeWALT | Ø230мм Ø150мм | Подгонка элементов металлоконструкций, зачистка |
| 5 | Строительный инструмент, инвентарь |  |  | Выполнение строительных работ |

- 8. Используемая документация:

- 8.1. Опись работ / Рабочие чертежи проекта.

8.2 РД ОПБ и ОТ №14.024 «Порядок организации и безопасного производства работ повышенной опасности в АО «УМЗ».

8.3 СТ 28.0021 «Порядок осуществления взаимоотношений АО «УМЗ» с подрядными организациями».

- 8.4 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 359

8.5 СН РК 1.03-05-2011«Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

8.6 СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

8.7 БиОТ №14.001 Общезаводская инструкция по безопасности и охране труда для работников АО «УМЗ».

8.8 ИП14.0025 Порядок доведения требований СМОС и СМОЗ и ОБТ до сведения организаций, работающих на территории АО «УМЗ»

8.9 Кодекс производственной безопасности АО «УМЗ».

Маршрут передвижения работников ТОО __________ 
по территории АО «УМЗ» (предоставляется ОКСиР при заключении договора подряда)

10 Лист ознакомления с ППР№

С ППР №____________.,утвержденным  «____»____________20__ г. ознакомлены:

| № п/п | Ф.И.О., профессия (должность) инструктируемого | Дата ознакомления | Подпись инструкти-руемого | Ф.И.О., должность инструктирую-щего | Подпись инструкти-рующего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |